Phone set-up
Phone with handset

Press menu button (rt. Side with pic of envelope)

Press #9 

Press #1 (Disable DHCP) 

-change to “no” (n)

Press #8

-Enter: 192.168.1.(210-225) 
	Mike - 210
	Amber - 211
	Celeste - 212
	Sara - 213

	Kristen - 214
	Becca - 215
	Shipping - 216
	Office - 217

	Paul - 218
	Ryan - 219
	Outbound - 224
	Angela - 225



(Only available IP left 220-223)
Press #9

-Enter: 255.255.255.0

Press #10

-Enter: 192.168.1.252

Press #11

-Enter: 192.168.1.252

Press save (left of 4 horizontal buttons)

Press #12 (reboot)


-Phone will recycle

*This is all that is needs to be done on the phone itself.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On computer go to IP address of phone [192.168.1.(210-225)].

Select “Admin Login” at right top of page
Select “Phone” tab (5th from the left)


-Enter extension in all “short name” boxes

Select “Ext 1” tab (6th from left)
Enter “Proxy:”


-192.168.1.16

Enter “User ID:”


-Enter extension #

Enter “Password:”

-go llps

Select “Submit all changes (at bottom of page)

